【prd-pv3.2】C716声音

### 1. 码表端-码表设置

参考原型; 一级设置; 二级设置; C716; C716Pro; 备注（版本）. 手机配对; # ✅; # ✅; pv3.2 5.7.2. 蓝牙共享网络; 已连接 未连接; # ✅; # ✅; pv3.2 5.7.3 后置配网. 数据计算@毕梓浩; 功率来源选择 平均功率计算规则 平均踏频计算规则; # ✅; # ✅; pv3.2只保留入口 具体防范后续版本会出. 电源管理@李晨璐; 自动关机 启用/禁用设置 关机时间 自动熄屏 码表空闲 骑行暂停 自动休眠 休眠时间 长续航; # ✅; # ✅; pv3.2 5.12. 校准罗盘@刘媛媛; --; # ✅; # ✅; pv3.2功能不变，仅设计优化. 显示@刘媛媛; 自动亮度 亮度显示和手动调整 显示模式 浅色模式 深色模式 自动切换深浅模式开关; # ✅; # ✅; pv3.2 5.8.1. 声音@刘媛媛; 音量调节 音量控制/静音 提示音 按键音 系统提示音 活动提示音 警示音 消息通知音; # ✅; # ✅; pv3.2 5.8.2. 星环灯@刘媛媛; 星环开关 星环模式 星环颜色; # --; # ✅; pv3.3. 偏好设置; 时间显示-12小时/24小时 单位偏好-公制/英制 温度-摄氏度℃/华氏度℉ 语言-国内中/英；国外19种; # ✅; # ✅; pv3.2 只做顺序调整/多语言新增. 固件版本@王赵云; pv3.2 5.8.4. Livetrack; 待定-可能放在设置也可能放在设置外面为一个功能. 文件管理@盛永帮; 待定，pv3.2只保留入口. 日志管理; pv3.2 5.8.5. 系统@刘媛媛; 内存剩余 还原设置 恢复出厂 监管信息 声明 关于 地图监管; # ✅; # ✅; pv3.2 5.8.6. 同步自文档: https://aimagene.feishu.cn/docx/TTk7digTZoccryxPLqKcJSgmnAh#F3rsdcGmgsV6YDb1C8ncZsLXnfc

#### 1.1 显示

| 需求背景 | 设置-显示进入显示全局设置页面，做所有显示设置的功能全集：包含亮度控制、显示模式 自动调整亮度：环境光照度与屏幕亮度对应关系表（深/浅模式均需考虑） 负一屏中亮度调节/深浅模式一键切换可同步关联码表设置 深/浅模式自动亮度与手动干预策略 |
| --- | --- |
| 需求描述 | 显示模块主要用于对码表屏幕的亮度、显示效果做约束和定义，部分功能，在负一屏提供快捷操作； |
| 需求详情 | 产品原型参考. 入口：码表-设置-显示 亮度显示： 出厂默认亮度50%; 每次开机读取并显示码表当前亮度； 显示方式： 百分比数值：颗粒度1%，最低亮度5%，最高100%； 亮度占比条：颗粒度1%，范围5%-100%，当进度条滑倒最左侧0原点时，为亮度5%； 手动调整亮度：支持拖动亮度占比条，手动调整屏幕亮度，调整范围5%-100%； 自动亮度（光线传感器）功能说明： 出厂默认自动亮度开启 码表每次开机后，读取是否开启自动亮度; 若开启自动亮度，根据环境光调整屏幕亮度 若关闭自动亮度，则按照最后一次亮度值显示 自动亮度定位到70%，关闭自动亮度，依旧亮度70%，不做调整. 深浅模式环境光照度与屏幕亮度对应关系 ：深色和浅色模式下，相同环境光对应的屏幕亮度不同，需要不同模式下的环境光照度与屏幕亮度的对应关系，（待硬件产品+测试提供）陆野，任志远 手动亮度与自动亮度关系： 只要开启自动亮度，则根据环境光情况自动调节屏幕亮度（深/浅两套调节方案）; 开启自动亮度情况下的手动干预策略：（新方法） 手动调整亮度，更新亮度值，更新亮度偏移系数，环境光变化时按照最新的亮度偏移系数重新计算用户习惯亮度，自动亮度仍生效调节，此时需保证调节后的亮度不可超出亮度范围 亮度偏移系数: 出厂默认偏移系数为1.0 ； 手动干预系统：手动调整亮度值/默认自动调整亮度值=偏移系数，后续每次自动调整亮度值均乘系数; 偏移系数更新：当且仅当用户主动发起还原设置/恢复出厂，才会更新为1.0。 关闭自动亮度，则只能手动调整屏幕亮度;每次手动调整更新亮度值; 显示模式 出厂默认：自动切换深浅模式开启，并根据定位的日出日落时间显示当前深浅模式 手动设置显示模式： 深色模式 浅色模式 自动切换深浅模式开关 文字说明自动切换策略：随日出日落智能自动切换 自动切换策略： 若码表当前定位过，推算日出日落时间后响应深浅模式的逻辑，白天时应用浅色模式，黑夜时应用深色模式； 若码表从未定位过，默认浅色模式，直到定位后根据逻辑变化。 若码表当前未更新定位，保存上一次定位的地点，推算日出日落时间生效； 新增自动且你换模式下手动干预深浅模式优先级策略： 开启【自动切换深浅模式】，用户手动切换了模式，在到达下一次日出日落节点前，一直为手动生效，到达下一次日出日落时间节点时【自动切换深浅模式】再次生效， eg：白天，自动浅色，用户手动切换到深色，日落时间变更为自动深色。夜间深色，手动切换为浅色，日出时继续为浅色，此时为自动浅色；. 开关机刷新，只记住关机前显示模式深浅的设置状态/自动切换开关状态，不记录手动干预 eg：若白天用户开启了【自动切换深浅模式】处于浅色模式，手动切换了深色，则白天重启后为浅色，自动状态下手动调整不被记录 eg：若用户未开启【自动切换深浅模式】，则记录关机前的手动设置的显示模式-深色/浅色. 交互：若当前处于自动切换深浅模式，则聚焦当前深/浅模式的按键，跟随日出日落自动变更选中聚焦于当前显示的深/浅模式 负一屏：新增一键切换自动深浅开关，详见5.9 |
| 指标要求 | / |
| 埋点方案 | 自动亮度开关 自动状态下手动调整亮度 |
| 限制要求 | 适配设备：C716、C716 Pro 版本要求： |
| 交互/设计要求 | 交互： 自动亮度与亮度调整进度条需要交互匹配 深浅模式部分交互要求见prd内容 UI 需要注意页面功能布局 以上内容功能不可改变，其他可自由设计 |

#### 1.2 声音

| 需求概述 | 声音模块主要用于对码表音量、提示音控制，部分功能在负一屏提供快捷操作 设置-声音进入声音全局设置页面，入口内做所有声音设置的全集：包含音量控制、提示音 声音方案沿用C706方案-见钉钉文档扬声器声音方案，新平台方案将提示音重新归类 原C706的语音提示设置为全局功能，在新平台内置到场景设置中关联场景，不再做全局设置 男生女生语音包仅geiod，迈金不保留 | 竞品 |
| --- | --- | --- |
| 需求详情 | 入口：码表-设置-声音 省电模式：省电模式下设置进入声音页面，音量条定位至0切换到静音状态，音量滑动条不可调节，若调节音量条/点击静音开关toast提示“省电模式下静音，音量不可调节” 音量总控-一键控制全局音量，出厂默认音量70% 音量条展示：支持用户滑动调节音量进度条，码表扬声器播放对应位置声音效果。 控制范围：全局控制提示音、语音提示音； 百分比数值：颗粒度1%，最低音量0%，最高100%； 音量占比条：颗粒度1%，范围0%-100%，当进度条滑倒最左侧时为静音 音量条：显示对应的音量位置，可横向调节，根据滑动的位置，播放提示音，无论提示音是否均为开启状态，均需要根据手动调节音量条位置播放提示音 静音与音量控制逻辑： 静音时，音量为0；当进度条滑倒最左侧0%位置时即静音； 静音关闭，音量条恢复至上一次设置的音量大小，播放对应音量条位置的提示音，如果静音前最后一次设置的音量大小<10，关闭静音开关，音量条位置定位到10（为了能听见反馈声音） 静音控制范围：只控制提示音和语音播报；不包含车铃与雷达预警音 提示音钉钉文档 - 钉钉统一身份认证以下是整体提示音规划，跟随版本开发，版本号已标注 按键音 全局按键点击时反馈声音 骑行中手动切页 系统提示音： 设备状态提示音 提示音-弱 全局-定位中、充电提示（插上电源时） 骑行中-开始对讲、实时对讲-开始录入时进行声音提示(码表对讲) （团骑仅国内版C716支持，开发版本待定） 提示音-中 骑行中：内存已满 提示音-强： 骑行中：自动关机提示(弹窗) 完成类：定位成功 全局-开机、关机 全局警示音-低电量关机(弹窗)、低电量充电提醒、传感器低电量低 其他-（待定，pv3.3/3.4） 提示音-弱:智联提示 语音唤醒提示音/激励氛围音效pv3.3 活动提示音 骑行状态提示音 提示音-弱 骑行中：自动暂停、手动计圈、雷达-恢复无车辆状态、自动计圈、开始骑行、骑行已-暂停/继续、将覆盖骑行记录(弹窗) 全局：记录恢复中 提示音-中：开始/继续/暂停提醒(弹窗)、骑行中-爬坡提醒、爬坡规划-开始爬坡、赛段提醒、赛段-开始比赛 完成类：骑行已结束、手动结束、骑行中：爬坡结束、爬坡规划-完成爬坡、赛段-比赛结束、课程即将结束 间歇倒计时：间歇切换提示-间歇倒计时、间歇倒计里程（跟随课程训练pv3.3） 导航提示音 提示音-弱 提示音中-转向提示(100m、300m时)、 提示音-强：骑行中-重新规划路线、已偏航相关提示、集合点、路线变更、多次偏航提示结束导航弹窗触时 完成类：重新规划路线成功、到达终点、导航结束回到起点(弹窗)、 安全与警示音 骑行中-急转弯提示（功能预研中） 骑行中-雷达预警(出现车辆的警示提示)、雷达预警(高速车辆的警示提示) 雷达音频pv3.3替换新版 雷达预警音不受任何开关控制始终开启 pv3.3可能会有部分新增提示音 通知音 全局-消息、来电 注意： 按键音优先级低于提示音，即按键音和提示音均开启，某操作同时触发按键音和提示音，只播放提示音即可； 出厂默认提示音开启，用户可以设置开启或关闭； 雷达预警(出现车辆的警示提示)、雷达预警(高速车辆的警示提示) 提示音始终开启，不受静音与安全与警示音关闭控制（安全因素） 每个开关的文案说明：（pv3.3可能会跟随新增功能 变更变文案） 按键音：实体按键的提示音 系统音：GPS 定位，开关机、充电接入/断开、内存已满、低电量等设备状态提示音；对讲提示与智联提示音。 活动音：骑行开始/暂停/结束、计圈、记录恢复、爬坡赛段开始与结束、训练课程结束、间歇倒计时、倒计里程等骑行状态提示音；转向、途经点、集合点、规划路线、偏航提醒、到达终点、导航结束后回到起点弹窗等导航提示音。 安全与警示音：急转弯、雷达预警、低电量、防盗与摔车提示等安全警示提示音。 通知音：来电与接收新消息等提示音。 您可以在app智联助手中设置更多提示音 语音播报（pv3.2阶段只需要知道有这几项功能即可，pv3.3） 语音播报总开关（出厂默认开，用户可手动选择关闭） 设置开关项【PRD】声音&语音（C716/C750P）（出厂默认开，用户可手动选择关闭） 骑行状态提示音开关 导航提示音开关 爬坡赛段提示音开关 低电量提示音开关 其他pv3.3 声音优先级补充：实时对讲 > 语音提示 > 提示音 > 按键音 若多个声音同时触发，高优先级可打断当前正在播报的低优先级；同优先级不互相打断，需等待当前播报完成后再播报下一条 举例：按键音优先级低于提示音，若某操作同时触发按键音和提示音，仅会播放提示音. 负一屏详见5.9.2：音量控制/静音 | garmin 静音时，音量调置灰 Wahoo 有单独的通知音、警报音开关 声音只有4个挡位，静音时，音量调归零 Igps 有单独警示音开关，可设置生效时机 |
| 指标要求 | 滑动进度条松手播放对应音量反馈时间＜150ms。全局按键音延迟＜150ms |  |
| 埋点方案 | 埋点上报时机：语音提示音各个开关的状态 |  |
| 限制要求 | 适配设备：C716、C716 Pro 版本要求：pv3.2不做语音提示音，在3.3完整实现 |  |
| 交互要求 | 设计重点关注： 自动亮度与亮度调整进度条需要交互匹配 提示音/音量与静音的交互关系 省电模式下声音不可设置的提示 功能不可改变，其他可自由设计 |  |

#### 1.3 系统

| 需求概述 | 系统设置用于设备信息综合管理 存储空间、还原设置、恢复出厂重新定义，变更原因：新平台数据与结构变化导致 关于/监管信息跟随硬件设备变更修改展示内容 其他与C706方案保持一致钉钉文档 - 钉钉统一身份认证 |
| --- | --- |
| 需求详情 | 剩余内存 一级入口显示 剩余内存百分比 二级页面显示内存占比条，剩余内存占比+文字说明清空内容 支持清理内存，永久删除，操作不可逆。点击【清空内存】，触发弹窗 提示：“清空所有数据？”“清除后数据不可恢复，请谨慎操作”，按钮“取消”，“清空” 点击清空，开始清除内存，清除过程中对应提示清除动画 文案： 清空内存将删除以下文件 导航相关:路线、模拟路线、位置点 骑行数据:历史记录、fit文件、赛段、课程训练、训练计划 其他文件:智联指令、日志、异常与临时文件 清理内存完成后，直接在当前页面刷新存储数据的数值 还原设置： 所有全局设置项恢复至出厂默认（场景设置不影响，不会删除/影响已存储的数据） 还原全局设置为出厂时默认： 数据计算默认：平均功率/平均踏频/功率来源 星环灯设置：模式-呼吸模式、颜色-主题色（待定） 声音：音量70%、提示音全开 显示：自动亮度开，自动切换深浅模式开 电源管理：自动关机、自动休眠、自动熄屏、长续航 偏好设置默认：公制、摄氏度、24H、英语（海外）/中文（国内） 点击【还原设置】，触发弹窗提示：“还原所有设置？设置将恢复为默认状态，但不会删除已存储的数据”，按钮“取消”、“还原”，还原设置设备自动重启回到首页. 恢复出厂 关联数据项详见5.8.6 恢复出厂设置将执行清空设备所有内存数据+还原设置-设备配置恢复至出厂默认状态+接触配对。 除了以上三项还需清理：星历文件、清空用户自行下载的[地图/离线导航/freeeride文件]等大文件 二次确认：点击【恢复出厂】，触发弹窗提示：“恢复出厂设置？恢复后将清空所有数据并还原所有设置”，按钮“恢复”，“取消”； 恢复出厂则设备重启，进入初次使用流程. 监管信息【延后】（国内外不同，不同国家不同）内容展示： 国外版： 认证国家/省份+ID：硬件提供 ■FCC美国 ■CE欧洲 ■IC加拿大 ■KCC韩国 ■日本TELEC ■NCC、BSMI台湾 ■俄罗斯ECA-DOC(客户认证) ■巴西ANATEL(客户认证) ■南非ICASA(客户认证) ■SRRC大陆 ■海空运输 ■蓝牙 ■ANT+■欧盟电池法规 图标：硬件提供 型号：硬件提供 青岛迈金智能科技股份有限公司 图为706可参考. 国内： 中国CMIIT ID：硬件提供 认证图标：5 型号：硬件提供 青岛迈金智能科技股份有限公司. 声明 文案：我们提供依托码表本身运算得出的离线规划服务。鉴于诸多难以预知的因素，涵盖但不限于道路状况的变动、交通管制措施的施行、天气条件的变化等，我方无法确保所提供数据的绝对精确性以及实时更新状态。在此提供的导航信息仅作参考之用，请您务必审慎辨别其安全性与可行性。感谢您的理解与支持。 关于（以下标红部分为未确定项，pv3.2需要预留空间，后续确定再补充） Number：展示设备名称 SN：Magene C716 xxxx/Magene C716Pro xxxx展示该设备的序列号； Major MCU：展示此设备主芯片版本； Minor MCU：展示此设备副芯片版本； 授权信息展示-国内：四维图新相关信息文案 ©2025, Navinfo, All rights reserved. ISBN9787895284883,GS(2025)2556号（待确定） © 2025,地图上的各级界线是示意性表示，不作为划界依据。 © 2025,钓鱼岛，赤尾屿及南海诸岛等中国岛屿已在地图中表示 授权信息展示-国外：osm文案： ©OpenStreetMap, 2025 （待确定） ©www.openstreetmap.org/copyright TSS\IF\NP 的授权以及迈金版权文案： TSSR®, IF®, and NP® are trademarks of TrainingPeaks, LLC www.trainingpeaks.com ©2025 Magene all rights reserved; 图为706可参考. 地图监管 海外版无此页面，国内版有：需要应国内合规要求 |
| 指标要求 | / |
| 埋点方案 | / |
| 限制要求 | 区分C716/C716Pro（⚠️注意：若码表出厂内置地图等文件（即使使用过程中更新了这些文件），恢复出厂不清空） |
| 交互要求 | 功能不可改变交互/ui可自由设计 注意：区分设备型号展示对应内容 需要根据c716按键重新设定硬件控制交互方案：（@张柱） |

#### 1.4 校准罗盘（沿用，仅设计优化）

| 需求概述 | 码表设置-校准罗盘 |
| --- | --- |
| 需求详情 | 入口：码表-设置-校准罗盘 进入校准罗盘页面 顶部显示校准手势动画 文案：开始校准后，请参考图示缓慢画“8"字校准 用户点击 【开始校准】 后，进入校准中， 【开始校准】切换为【取消】，用户可以点击【取消】即取消校准进程，切换为【开始校准】 顶部出现副标题“校准中”，点击【取消】后“校准中”副标题消失 校准完成提示“校准成功”/“校准失败”，同步【取消】切换为【开始校准】，弹窗消失自动返回校准上一页即【设置】页面 若检测到罗盘需要校准，弹窗提示“检测到罗盘需要校准是否校准‘，点击确认即开始校准，点击取消停留在校准罗盘页面 首次检测到需要校准时，弹窗仅显示一次，此后，即使再次触发校准条件，也不再弹出弹窗，直至用户恢复出厂设置才会重置，届时若仍检测到校准需求，弹窗才会重新启用。 |
| 指标要求 | 校准动画正常切换无画面卡顿 |
| 埋点方案 | 后续统一添加 |
| 限制要求 | / |
| 交互设计 | / |

#### 1.5 偏好设置

| 需求概述 | 码表设置-偏好设置 |
| --- | --- |
| 需求详情 | 沿用706方案仅做顺序调整并、新增多语言语种共19个语言选择 时间显示-12小时/24小时 单位偏好-公制/英制 温度-摄氏度℃/华氏度℉ 语言-国内中/英；国外19种 英语 繁体中文 韩语 俄语 意大利语 捷克语 丹麦语 西班牙语 德语 法语 越南语 泰语 波兰语 挪威语 瑞典语 芬兰语 日语 葡萄牙语 土耳其语 其中时间显示默认24小时，单位偏好温度语言同步首次使用流程码表端首次开机后的设置 |
| 指标要求 | / |
| 埋点方案 | 后续统一添加 |
| 限制要求 | / |
| 交互设计 | 按prd顺排列四个设置项，单位偏好温度语言同步首次使用流程 |